太阳能杀虫灯参数

​　　赛兰杀虫灯杀虫种类广，可诱杀多种蔬菜害虫，如斜纹夜蛾，甜菜夜蛾、银纹夜蛾、烟青虫、黄条跳甲，蝼蛄等。该灯的杀虫机理是运用光、波、色、味四种诱杀方式杀灭害虫。近距离用光，远距离用波，加以黄色外壳和味，引诱害虫飞蛾扑灯，外配以频振高压电网触杀。在杀虫灯下套一只袋子，内装少量挥发性农药，可对少量未击毖的蛾子熏杀，从而达到杀灭成虫、降低田间产卵量、减少害虫基数、控制害虫危害蔬菜的目的。一般在4月中旬装灯，10月撤灯，每日21点开灯，次日凌晨4点闭灯。有光控系统的灯能根据自然光的亮度自动开关。

政府招标产品，厂家直供，完善的售后服务，为投标合作伙伴提供一对一的技术支持。

规格参数：

1、符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准

2、频振诱控技术

3、诱集光源：能配置不同波长的诱集光源频振灯管

4、灯管功率15W

5、功率：≤35W

6、工作电压：DC12V

7、灯体高度：2000mm-3000mm

8、设计寿命：15年(灯管和蓄电池除外)

9、太阳能电池板功率:≥40Wp(必须出具检验报告)

10、蓄电池：DC12V 24Ah/免维护(每天工作6小时，连续三天阴雨天气可正常工作)

规格： 165mm×125mm×175mm 重量：≥8Kg

11、灯管启动时间：≤5s(出具检验报告)

12、诱集害虫撞击面积：≥0.15㎡

13、基座尺寸：240mm×240mm×220mm

14、接虫方式：旋转卡槽接虫盒

15、电网电压：≥2300V

16、高压电网具有安全保护措施(出具检验报告)

17、电网采用竖式机构排列，不锈钢高压网丝直径2mm(出具检验报告)

18、网间距可根据不同靶标害虫进行选择(一般≤10mm)

19、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象

20、主体结构采用不锈钢材料，符合GB/T4237

21、可增设时间段控制：根据靶标害虫生活习性规律，可设定10个时间段。(以小时为单位)

22、雨天自动保护：当湿度>95%RH，灯具进入自动保护状态停止工作，当湿度≤95%RH时，自动恢复工作

23、单灯控制半径：不小于80m

24、根据昼夜光照度智能控制充放电及开关灯

* 仅供参考，详细参数请来电咨询。

本产品信息由太阳能杀虫灯,虫情测报灯,风吸式太阳能杀虫灯,松材线虫快速分离器,频振式太阳能杀虫灯,频振式杀虫灯,测报工具箱,设备生产厂家电话4006050607河南赛兰仪器设备制造有限公司收集整理，本公司产品为政府招标产品，厂家直供，完善的售后服务，为投标合作伙伴提供一对一的技术支持，欢迎更多合作伙伴咨询洽谈!更多详情请登录赛兰公司官网查询。